Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра радиоэлектронных средств

Отчёт по дисциплине

«Цифровые устройства и микропроцессоры»

Лабораторная работа №2

Вариант 9

| Выполнил: | студент группы ИНБб-3301 |  |  | __________ |  | И.А. Марков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | Ст. преподаватель |  |  | ___________ |  | М.А. Земцов |

Киров 2026

Цель работы: изучение принципов выполнения команд ветвления,

организации циклов и подпрограмм микропроцессоров с архитектурой x86.

Задание по варианту:

Рисунок 1 – Задание по варианту

.686

.model flat,stdcall

.stack 100h

.data

X dw 99C5h

Y dw 2A6Ch

Z dw 80CFh

R dw ?

.code

ExitProcess PROTO STDCALL :DWORD

Start:

xor Eax, Eax

xor Edx, Edx

xor Ecx, Ecx

xor Ebx, Ebx

mov ax, [X]

mov bx, [Y]

mov cx, [Z]

call exchange_bytes

mov [X], ax

mov [Y], bx

mov [Z], cx

add ax, bx

sub ax, cx

cmp ax, 012Bh

jge call_sub1

jmp call_sub2

exchange_bytes:

rol ax, 8

rol bx, 8

rol cx, 8

ret

subroutine1:

sar ax, 1

sub ax, 0012h

ret

subroutine2:

add ax, 388Ah

ret

addr1:

or ax, 0FF0h

ret

addr2:

neg ax

xor ax, 5555h

ret

call_sub1:

call subroutine1

jmp check_sign

call_sub2:

call subroutine2

jmp check_sign

check_sign:

test ax, 8000h

jz call_addr1

jmp call_addr2

call_addr1:

call addr1

jmp end_prog

call_addr2:

call addr2

jmp end_prog

end_prog:

mov R, ax

invoke ExitProcess, R

End Start

Рисунок 3 – результат вычислений

Рисунок 4 – регистры

Вывод: В ходе лабораторной работы были получены навыки в работе с командами ветвления и подпрограмм микропроцессоров с архитектурой x86, такими как jmp, jge, jz, call, ret, cmp, test.