Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра радиоэлектронных средств

Отчёт по дисциплине

«Цифровые устройства и микропроцессоры»

Лабораторная работа №3

Вариант 9

| Выполнил: | студент группы ИНБс-3301-01 |  |  | __________ |  | И.А. Марков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | Ст. преподаватель |  |  | ___________ |  | М.А. Земцов |

Киров 2026

Цель работы: изучение принципов выполнения арифметических команд с помощью математического сопроцессора FPU микропроцессоров с архитектурой x86.
Задание по варианту:

Рисунок 1 – Задание по варианту

Код программы:

.686

.model flat, stdcall

.stack 100h

ExitProcess PROTO STDCALL :DWORD

.data

array WORD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 24, 23, 61, 22, 61, 22, 33, 44

array_length EQU ($ - array) / TYPE array

current    DWORD ?

sum_result DWORD ?

.code

Start:

fldz

xor ecx, ecx

sum_loop:

cmp ecx, array_length

jae done

movzx edx, WORD PTR [array + ecx*2]

mov ax, dx

and ax, 000Fh

cmp ax, 1101b

jne skip_add_to_sum

mov DWORD PTR [current], edx

fiadd DWORD PTR [current]

skip_add_to_sum:

inc ecx

jmp sum_loop

done:

fistp DWORD PTR [sum_result]

push 0

call ExitProcess

end Start

Рисунок 2 – контрольные значения и регистры

Вывод: в ходе лабораторной работы была изучена реализация арифметических команд с помощью математического сопроцессора FPU микропроцессоров с архитектурой x86, где использовались команды fldz, fiadd, fistp.